ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

VIABILIDADE DO CAPIM VETIVER PARA ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA AVENIDA MAANAIM EM IPATINGA/MG Haryani Martins Miranda Lidiane Andrade Silva Maia Maira de Souza Dias Tamara Fonseca Freire Orientador: Viviano José de Medeiros Neto Embora os processos erosivos ocorram através de agentes naturais, as atividades antrópicas vêm intensificando os impactos ambientais negativos, principalmente, quando referentes aos deslizamentos de massa em taludes. Então, com o intuito de minimizar esses impactos, o homem buscou, através de obras de engenharia, soluções viáveis para contenção do solo. Por possuir um caráter mais sustentável, o método explorado neste trabalho foi o uso da bioengenharia de solos. Este que utiliza, principalmente, o plantio de gramíneas como forma de contenção. Dentre elas fora escolhido o capim Vetiver Chrysopogon zizanioides (L.), tendo o objetivo de avaliar sua viabilidade para estabilização de um talude localizado na cidade de Ipatinga/MG, conforme análise de aspectos ambientais, climáticos, geológicos e econômicos. Para definição dos resultados, a metodologia foi embasada a partir de revisões literárias e amostragens para ensaios geotécnicos realizados em laboratório, com o propósito de caracterizar o solo coletado no talude em questão e, averiguar sua compatibilidade com as propriedades condicionantes do vetiver. Na literatura, este já se apresenta como um caso de sucesso para o clima da região avaliada, designado como clima tropical, já que essa condição climática favorece o crescimento da vegetação. Além disso, as obras de estabilização, presentes no entorno do local escolhido, foram comparadas com o vetiver em relação ao custo. Concluiu-se que o capim se destacou tanto em vantagens ambientais quanto econômicas, assim como nos fatores instalação e manutenção, sendo classificadas fáceis por diversos autores. Baseando nas condições de adaptação do capim ao solo, apresentadas nesta pesquisa, a viabilidade foi considerada possível. Palavras-chave: Deslizamento de Massa. Estabilização de Talude. Bioengenharia de Solos. Capim Vetiver.

GEORREFERENCIAMENTO DE FOSSAS NA CIDADE DE IPABA/MG E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DELAS Admilson Ferreira Ananda Martins Edivando da Silva Evelyn Rocha Rohwedder Orientadora: Ariane Araújo O crescimento desordenado da mancha urbana da cidade de Ipaba, por ocupações irregulares, sugere a utilização de fossas para o descarte do esgoto doméstico. Desta forma, é importante determinar a localização destas, a fim de monitorar e implantar medidas que minimizam quaisquer impactos ambientais. O presente trabalho, trata da elaboração de um mapa georreferenciado da distribuição espacial das fossas da cidade de Ipaba/MG, e uma análise quanto ao tipo de fossas são utilizadas pela população e os possíveis impactos ambientais provocados pelo uso das mesmas. Utiliza-se o método de Amostragem Probabilístico Aleatório Simples por Conglomerado para realização da pesquisa quantitativa, com aplicação de um questionário a uma proporção estabelecida de residências da cidade, que auxiliam na determinação da localização das fossas e suas coordenadas geográficas e na compreensão do cumprimento dos parâmetros ambientais citados nas NBR 7729 e NBR 13969, cujo resultado revelou que é no Bairro Novo Horizonte, que estas estão localizadas e de acordo com as características levantadas, são todas do tipo fossa negra, o que sugere possíveis impactos socioambientais, devido a infiltração do esgoto doméstico o solo. Propõem-se assim, uma adequação das fossas para tanque sépticos, até que seja possível a implantação do sistema de esgotamento sanitário no bairro, e o uso de meios caseiros para o tratamento da água captada do poços. Palavras-chave: Fossas. Mapa. Esgoto.

ANÁLISE DA RELEVÂNCIA DO USO DE BIODIESEL PELA FROTA DE VEÍCULOS A DIESEL DA CIDADE DE IPATINGA/MG Alef Dias Ferreira Bernardo Claudino Higor Catarina Godinho Leisiane Anício de Souza Orientador: Ulisses Andrade de Oliveira Uma das problemáticas encontradas nos grandes centros urbanos, é a poluição atmosférica. A combustão realizada por veículos automotores está entre as principais fontes poluidoras, com destaque para as emissões provenientes da queima do óleo diesel. A utilização de biocombustíveis tem sido uma opção para amenizar a quantidade de gases poluentes lançados na atmosfera. Como exemplo, temos o biodiesel, combustível renovável e capaz de substituir o diesel fóssil. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar e quantificar as emissões de poluentes, por veículos a diesel, da cidade de Ipatinga/MG, analisando qual seria a relevância do uso do biodiesel por toda a frota. Para chegar aos resultados, foram realizadas estequiometrias para quantificar, inicialmente, a quantidade de cada poluente relacionado, quando queimado 1 litro de óleo diesel. Foram considerados neste estudo: o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e o Material Particulado. De posse de tais dados, chegou-se aos valores de emissão quando utilizado a mesma quantidade de biodiesel. Isso foi possível através da aplicação dos dados de um estudo realizado pela Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos (EPA). Para o dióxido de enxofre, em especial, os valores foram calculados de acordo com o percentual de enxofre presente em cada combustível. Posteriormente, aplicou-se a o valor mensal estimado, em litros, consumido pela frota da cidade de Ipatinga/MG, para então chegar a resultados relativos de quanto seria a redução de cada poluente em um possível uso exclusivo de biodiesel. Para analisar tais resultados, foi levada em conta a Lei Municipal 3.279/2013, que trata da qualidade do ar do município, bem como a resolução CONAMA 03 de 1990, que apresenta padrões nacionais. Concluiu-se que o setor de transportes tem peso considerável no tocante à preocupação com a emissão de poluentes. A utilização de biodiesel, em substituição ao diesel fóssil, ajudaria consideravelmente na redução da poluição atmosférica em Ipatinga, trazendo benefícios ao meio ambiente e à saúde humana. Palavras-chave: Ipatinga. Poluição atmosférica. Biodiesel.

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS USUÁRIOS DO PARQUE IPANEMA EM IPATINGA – MG Adriana Paixão Eduardo Guedes Elisiane Rodrigues Raissa da Rocha Orientador: William Argolo Saliba O presente trabalho propôs a realização de uma Pesquisa guiada junto aos usuários do Parque através da aplicação de um formulário com quatorze perguntas voltadas para caracterização do participante e posteriormente para análise crítica a cerca da conservação do Parque e conhecimento básico sobre sustentabilidade. As entrevistas foram realizadas num período de 5 semanas ao logo dos meses de outubro e novembro, em dias alternados, independendo do fluxo de visitação, a fim de se obter uma amostragem a mais diversificada possível e contou com a participação de quatrocentos e quarenta pessoas. Independentemente do gênero, idade, cidade que reside e escolaridade, foi possível observar que os visitantes do Parque Ipanema apresentam considerável grau de valorização por esse bem, tendo demonstrado interesse no que tange a convivência sustentável com o meio em que vivem e por possíveis melhorias para garantir a sustentabilidade do espaço. Palavras-chave:Educação Ambiental, Percepção Ambiental, Área verde, Parque Urbano.